TÓM TẮT LÝ THUYẾT KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

- CHƯƠNG 1: Tổng quan máy tính

- 4 thành phần cơ bản của máy tính:

+ CPU: bộ xử lý trung tâm điều khiển hoạt động của máy tính và các chức năng xử lý dữ liệu

+ Bộ nhớ chính (Memory): lưu trữ dữ liệu

+ I/O: thiết bị vào ra, giao tiếp giữa máy và người dùng

+ Hệ thống bus: truyền thông tin giữa 3 thành phần trên

- 4 chức năng cơ bản của máy tính:

Lưu trữ, xử lý, vận chuyển, điều khiển

- Tổng quan chương trình học:

- CHƯƠNG 2: Lịch sử phát triển máy tính

- 6 thế hệ:

- Ống chân không:

-  ENIAC: máy tính đầu tiên trên thế giới

-  EDVAC: máy tính thế hệ 2, chương trình lưu trữ là các lệnh

-  IAS: nền tảng máy tính hiện đại

- Transistor: Vật liệu bán dẫn

- Vi mạch ( IC ):  GATE (true/false) + memory CELL (0,1)

- Mạch tích hợp cỡ lớn

- Mạch tích hợp cỡ rất lớn

- Mạch tích hợp cỡ cực lớn

- Luật Moore: số lượng transistor trên chip tăng lên gấp đôi sau mỗi 18 tháng

- CHƯƠNG 3: MAR, MBR, BUS

- Kiến trúc Voneuman (cho máy tính hiện đại):

+ Dữ liệu và lệnh lưu trữ trên bộ nhớ RAM

+ Nội dung của bộ nhớ: định vị theo địa chỉ.

+ Các lệnh thực hiện tuần tự.

- Các thanh ghi:

- Hoạt động của máy tính:

+ Lặp đi lặp lại việc truy xuất và thực thi lệnh

+ Chu kì truy xuất:

- Lấy lệnh từ bộ nhớ vào trong vi xử lý (CPU)

- Các thành phần tham gia: PC,IR

+ Chu kì thực thi: CPU giải mã và thực thi các lệnh

- Xử lý ngắt:

- Cấu trúc BUS:

    - Bus dữ liệu:

+ độ rộng bus = số lượng đường

+ Quyết định hiệu suất hệ thống

    - Bus địa chỉ:

+ Xác định dung lượng nhớ tối đa của hệ thống

+ n đường (mỗi đường coi là 1 bit)  n (bit)  2n ngăn nhớ

1 ngăn nhớ x bit  dung lượng tối đa = x . 2^n (bit) = không gian địa chỉ bộ nhớ

    - Bus điều khiển:

Điều khiển 2 bus phía trên

- Chu kì bus: khoảng thời gian thực hiện 1 thao tác đọc ghi/ dữ liệu

- Kí hiệu “n” (dùng cho các bài tập): tổng số bit (độ rộng) của bus địa chỉ

- CHƯƠNG 4: BỘ NHỚ CACHE:

- Đổi đơn vị bit, byte, KB:

1 B (byte) = 8 bit (b)

1 KB (kilobyte) = 1024 = 210 (B)

1 MB = 1024 KB = 220 B

1 GB = 1024 MB = 230 B

- Phân loại bộ nhớ:

- Hiệu năng của cache:

+ Thời gian truy cập (độ trễ)

+ Chu kì bộ nhớ

+ Tốc độ truyền tải

- Tổ chức bộ nhớ cache (công thức)

M = 2^nk M :số khối của cachek:kích thước của 1 khốin:độ rộng số đường, tổng số bit bus địa chỉ

- Kích thước bộ nhớ cache = M x k = 2^n

- Ánh xạ bộ nhớ: ghi 1 khối trên Ram vào 1 đường trên cache

- Ánh xạ trực tiếp:

+ 1 khối  1 đường duy nhất

+ Khối Bj ánh xạ Li  i = j % m i:địa chỉ của đườngj:địa chỉ khốim:số đường(line) trong cache

+ Tổ chức ax trực tiếp:

Word (w bit): xác định 1 word trong block

Line (r bit): xác định block đó được ánh xạ vào line thứ mấy trong cache

Tag (s bit): xác định blog nào đang được ánh xạ vào line đó

+ Công thức chia địa chỉ bộ nhớ:

Kích thước line = kích thước khối = số từ trong khối = k

s = t + r  (s: số bit địa chỉ khối = số bit tag + số bit line)

n = s + w (n: độ dài địa chỉ bộ nhớ)

Tag (t bit) = n – r – w

Line (r bit) = log2(m)

Tổng số line (m) = dung lượng cache / kích thước line (k)

Word (w bit) = log2(k) (k: kích thước line)

- Ánh xạ kết hợp:

+ Một khối được nạp vào bất kì đường nào

+ Địa chỉ từ: Chỉ gồm 2 trường tag và word

+ Tag(t bit) = n – w (bit)

+ Word (w bit) = log2(k)

- Ánh xạ tập kết hợp:

+ Một khối được ánh xạ vào 1 tập bất kì và nạp vào bất kì đường nào trong tập đó

+ Tổ chức cache:

v = m / K v :Số tập của cachem:tổng số đường trong cacheK:số đường(line) trong một tập

+ Bj ánh xạ vào tập Si: i = j % v

+ Địa chỉ từ: 3 trường:

Tag (t bit) = n – d – v

Set ( d bit) = log2(v)

Word (w bit) = log2(k) (k: kích thước 1 line = số từ nhớ trong 1 line)

- Thuật toán thay thế:

+ Cache đầy  xóa khối có sẵn, thay bằng khối mới

+ Thuật toán thay thế: xác định khối bị xóa

+ Ánh xạ trực tiếp không cần thuật toán thay thế

- CHƯƠNG 5: Bộ nhớ trong:

Bộ nhớ trong = bộ nhớ chính (RAM/ROM) + Cache

# RAM: bộ nhớ đọc ghi, điện động (mất điện mất dữ liệu), khả biến

- DRAM: Ram động, điện tích bị rò rỉ  cần mạch làm tươi

- SRAM: Ram tĩnh, công nghệ điện tử số

- Công nghệ sử dụng sản xuất:

+ cache  SRAM

+ Bộ nhớ trong  DRAM

# ROM:

- ROM: bộ nhớ chỉ đọc, điện tĩnh (mất điện còn dữ liệu), bất khả biến

- Phân loại: 4 loại

+ PROM: Rom lập trình được, ghi được 1 lần

+ EPROM: xóa được bằng tia cực tím

+ EEPROM: Prom xóa được bằng điện

+ Flash memorry: trung gian giữa EPROM và EEPROM, tốc độ xóa nhanh bằng 1 cái chớp (flash)

- Tổ chức chip bộ nhớ:

+ Các đường địa chỉ A (Address) : nối với bus địa chỉ

+ Các đường dữ liệu D (Data) : nối với bus dữ liệu

+ Chân chọn chip CS (Chip Select)

+ Chân điều khiển đọc OE (Output Enable)

+ Chân điều khiển ghi (WE) (Write Enable)

- Số lượng chân dữ liệu  kích thước 1 ngăn nhớ

- Cơ chế sửa lỗi:

+ Lỗi cứng (vĩnh viễn): do môi trường/ sản xuất/ hao mòn dần

+ Lỗi mềm: do nguồn điện / phóng xạ

- Số lượng bit sửa lỗi (k)

      - Số lượng bit sửa lỗi SEC = log2(n) + 1

SEC-DEC = SEC + 1

(n: số bit dữ liệu)

- Phân biệt các loại DRAM:

+ DRAM truyền thống: truyền không đồng bộ

+ SDRAM: truyền đồng bộ, cho phép truyền nhóm, 1 chu kì truyền 1 từ

+ DDR – SDRAM: truyên đồng bộ, cho phép truyền nhóm, 1 chu kì truyền 2 từ.

- Bài tập sửa lỗi Hamming SEC:

(SEC-DED làm tương tự, nhưng số bit check = k+1)

- Chương 6: Bộ nhớ ngoài (Đĩa từ):

- Cấu tạo đĩa:

+ Chia thành các track, ngăn cách nhau bởi inter-track gap

+ Các track chia thành các sector, ngăn cách bởi inter-sector gap

- Dung lượng đĩa = dung lượng của tất cả sector

- Khi đọc/ghi: đĩa quay quanh trục, đầu đọc ghi di chuyển vào ra theo hướng cánh tay

- Tham số hiệu năng của ổ đĩa: thời gian tìm kiếm, trễ quay, thời gian truyền

- So sánh SSD và HDD

| SSD | HDD |
| --- | --- |
| + Nhanh hơn + Ít năng lượng + Chạy êm, mát hơn + Bền hơn + Vật liệu bán dẫn + Hiệu năng giảm dần do hiện tượng “phân mảnh bộ nhớ” + Dung lượng giảm dần: do block hỏng bad-block | + Sử dụng công nghệ từ + Dung lượng lớn hơn + Giá rẻ hơn |

7. Chương 10: Tập lệnh:

- Tập hợp các lệnh khác nhau mà máy tính xử lý được  Tập lệnh

- Các loại lệnh: 4 nhóm:

+ Xử lý dữ liệu

+ Lưu trữ dữ liệu

+ Di chuyển dữ liệu

+ Điều khiển

- Số lượng các địa chỉ:

+ Địa chỉ nhiều  lệnh dài  nhưng chương trình ngắn hơn  chạy nhanh hơn

+ Địa chỉ ít  lệnh ngắn  chương trình dài  chạy chậm hơn

- Các lệnh:

+ 3 địa chỉ:

* kích thước lệnh dài

* Toán hạng 1, toán hạng 2, kết quả

+ 2 địa chỉ: kết quả ghi vào 1 địa chỉ, toán hạng ở 1 địa chỉ

+ 1 địa chỉ: 1 toán hạng ngầm định là thanh ghi AC

+ 0 địa chỉ: Ngầm định 2 ngăn nhớ ở đầu stack của bộ nhớ

- Các kiểu toán hạng: 4 kiểu :

+ Các địa chỉ (C11)

+ Các số

+ Các ký tự

+ Dữ liệu logic

8. Chương 11: Các chế độ định địa chỉ: 7 kiểu

- Tức thì:

+ Không cần truy xuất bộ nhớ để lấy toán hạng

+ Chỉ cần truy xuất bộ nhớ 1 lần để lấy lệnh

+ Kích thước của số bị giới hạn

- Thanh ghi:

+ Không cần truy xuất bộ nhớ để lấy dữ liệu

+ chỉ cần 1 trường địa chỉ

+ Không gian địa chỉ giới hạn

- Gián tiếp

- Gián tiếp thanh ghi

- Dịch chuyển

- Ngăn xếp

9. Chương 12: Vi xử lý

- Truy xuất lệnh:

+ BXL: Đọc lệnh từ bộ nhớ

- Thực thi lệnh:

+ Giải mã lệnh

+ Truy xuất dữ liệu

+ Xử lý dữ liệu

+ Ghi dữ liệu

- Tổ chức lệnh:

+ ALU: tính toán số học, logic

+ CU: điều khiển

+ Các thanh ghi: lưu trữ dữ liệu tạm thời

+ Bus: kết nối 3 thành phần trên

- Tổ chức thanh ghi: 2 phần

+ 4 thanh ghi hiển thị với người dùng: Thanh ghi đa năng, dữ liệu, địa chỉ và mã điều kiện

+ 4 thanh ghi điều khiển và trạng thái:

- 3 loại xung đột: tài nguyên, dữ liệu, điều khiển(rẽ nhánh)